- 《物流工程》课程实验指导书

一、实验目的：

通过学习操作Anylogic仿真软件，学会用AnyLogic仿真支持离散和连续仿真的无缝集成；了解Anylogic仿真系统的运行流程；熟悉其基本操作，学会优化仿真结果，并学会结合实际情况设计模型解决问题。

二、实验工具：

Anylogic系统软件

- 实验原理 ：

1、轻变换抽象层次和视点直到它完美地适用于需要解决的问题；

2、如果认为系统动态学的抽象层对解决问题绰绰有余，使用整合聚集表；

3、如果系统能以流程（操作顺序、实体、资源）的形式显示出来，使用离散事件建模；

4、如果对具体的对象行为更感兴趣，使用基于主体的建模；

5、可以将不同的方法用于一种模型。

- 实验内容：

运用Anylogic系统软件仿真实际生活中的排队现象，对排队现象进行仿真分析。

- 实验步骤：

1、首先创建一个新的模型，然后对模型的时间进行修改，将停止时间改为240。如下图：

- 然后再Anylogic界面中放入以下对象：一个source，一个selectOutput，两个queue，并将其命名为队列1和队列2，一个hold，一个delay，一个sink，并连接各对象。如下图：

- 进行参数的修改，对source，electOutput，队列2，delay四个对象的参数进行修改。如下图：

对electOutput的参数进行修改：

对delay队列2的参数进行修改：

- 为了对该仿真系统进行评价，加入以下对象，两个statistics，一个polt，并对其参数进行相应的修改。如下图：

5、最后运行此模型，运行状况如下图：

队列1 ：241个样本   均值=9.9

队列2 ：241个样本   均值=9.9

实验二 配送中布置规划与设计

公司有地16000平方米，厂区面积北为200米，东西宽80米，如图1所示，该厂预计需要工人300人，计划建成年产100000套减速器的生产厂。

- 1、减速器的基本结构及有关参数                                             北

减速器的结构及有关参数

减速器由39个零件构成，装配图见图2。每个零件、组件的名称、材料、单件重量及年需求量均列于表16。

图2 减速器装配图

表16 减速器零件明细表

| 工厂名称： 减速器厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 减速器 |  | 产品 代号 | 110 | 计划年产量 |  | 100000 |  | 共1页 |
| 序号 | 零件名称 | 零件代号 | 自制 | 外购 | 材料 | 总计划需求量 | 零件 图号 | 形状 | 单件重量/kg | 说明 |
| 39 | 垫圈 |  |  | √ | 65Mn | 200000 |  |  | 0.004 |  |
| 38 | 螺母 |  |  | √ | Q235 | 200000 |  |  | 0.011 |  |
| 37 | 螺栓 |  |  | √ | Q235 | 300000 |  |  | 0.032 |  |
| 36 | 销 |  |  | √ | 35 | 200000 |  |  | 0.022 |  |
| 35 | 防松垫片 |  |  | √ | Q215 | 100000 |  |  | 0.010 |  |
| 34 | 轴端盖圆 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.050 |  |
| 33 | 螺栓 |  |  | √ | Q235 | 200000 |  |  | 0.020 |  |
| 32 | 通气器 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.030 |  |
| 31 | 视孔盖 |  |  | √ | Q215 | 100000 |  |  | 0.050 |  |
| 30 | 垫片 |  |  | √ | 橡胶纸 | 100000 |  |  | 0.004 |  |
| 29 | 机盖 |  | √ |  | IIT200 | 100000 |  |  | 2.500 |  |
| 28 | 垫圈 |  |  | √ | 65Mn | 600000 |  |  | 0.006 |  |
| 27 | 螺母 |  |  | √ | Q235 | 600000 |  |  | 0.016 |  |
| 26 | 螺栓 |  |  | √ | Q235 | 600000 |  |  | 0.103 |  |
| 25 | 机座 |  | √ |  | HT200 | 100000 |  |  | 3.000 |  |
| 24 | 轴承 |  |  | √ |  | 200000 |  |  | 0.450 |  |
| 23 | 挡油圈 |  |  | √ | Q215 | 200000 |  |  | 0.004 |  |
| 22 | 毡封油圈 |  |  | √ | 羊毛毡 | 100000 |  |  | 0.004 |  |
| 21 | 键 |  |  | √ | Q275 | 100000 |  |  | 0.080 |  |
| 20 | 定距环 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.090 |  |
| 19 | 密封盖 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.050 |  |
| 18 | 可穿透端盖 |  |  | √ | HT150 | 100000 |  |  | 0.040 |  |
| 17 | 调整垫片 |  |  | √ | 08F | 200000 |  |  | 0.004 |  |
| 16 | 螺塞 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.032 |  |
| 15 | 垫片 |  |  | √ | 橡胶纸 | 100000 |  |  | 0.004 |  |
| 14 | 游标尺 |  |  | √ |  | 100000 |  |  | 0.050 |  |
| 13 | 大齿轮 |  | √ |  | 40 | 100000 |  |  | 1.000 |  |
| 12 | 键 |  |  | √ | Q275 | 100000 |  |  | 0.080 |  |
| 11 | 轴 |  | √ |  | Q275 | 100000 |  |  | 0.800 |  |
| 10 | 轴承 |  |  | √ |  | 200000 |  |  | 0.450 |  |
| 9 | 螺栓 |  |  | √ | Q235 | 2400000 |  |  | 0.025 |  |
| 8 | 端盖 |  | √ |  | HT200 | 100000 |  |  | 0.050 |  |
| 7 | 毡封油圈 |  |  | √ | 羊毛毡 | 100000 |  |  | 0.004 |  |
| 6 | 齿轮轴 |  | √ |  | Q275 | 100000 |  |  | 1.400 |  |
| 5 | 键 |  |  | √ | Q275 | 100000 |  |  | 0.040 |  |
| 4 | 螺栓 |  |  | √ | Q235 | 1200000 |  |  | 0.014 |  |
| 3 | 密封盖 |  |  | √ | Q235 | 100000 |  |  | 0.020 |  |
| 2 | 可穿透端盖 |  |  | √ | HT200 | 100000 |  |  | 0.040 |  |
| 1 | 调整垫片 |  |  | √ | 08F | 200000 |  |  | 0.010 |  |

2、作业单位划分

根据减速器的结构及工艺特点，设立如表17所示11个单位，分别承担原材料存储、备料、热处理、加工与装配、产品性能试验、生产管理等各项生产任务。

表17 作业单位建筑汇总表

| 序号 | 作业单位名称 | 用途 | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料库 | 储存钢材、铸锭 | 12×30 | 露天 |
| 2 | 铸造车间 | 铸造 | 12×24 |  |
| 3 | 热处理车间 | 热处理 | 12×12 |  |
| 4 | 机加工车间 | 车、铣、钻 | 12×36 |  |
| 5 | 精密车间 | 精镗、磨销 | 12×36 |  |
| 6 | 标准件、半成品库 | 储存外购件、半成品 | 12×24 |  |
| 7 | 组装车间 | 组装变速器 | 12×36 |  |
| 8 | 铸造车间 | 铸造 | 12×24 |  |
| 9 | 成品库 | 成品储存 | 12×12 |  |
| 10 | 办公、服务楼 | 办公室、食堂等 | 80×60 |  |
| 11 | 设备维修车间 | 机床维修 | 12×24 |  |

（3）减速器生产工艺过程

器的零件较多，但是大多数零件为标准件。假定标准件采用外购，总的工艺过程可分为零件的制作与外购、半成品暂存、组装、性能测试、成品存储等阶段。

1) 零件的制作与外购

制作的零件如表18、19、20、21、22、23，表中的利用率为加工后产品与加工前的比率。

表18 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机盖 | 29 | HT200 | 2.500 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 铸造车间 |  | 铸造 | 80 |  |
| 3 | 机加工车间 |  | 粗铣、镗、钻 | 80 |  |
| 4 | 精密车间 |  | 精铣、镗 | 98 |  |
| 5 | 半成品库 |  | 暂存 |  |  |

表19 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机座 | 25 | HT200 | 3．000 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 铸造车间 |  | 铸造 | 80 |  |
| 3 | 机加工车间 |  | 粗铣、镗、钻 | 80 |  |
| 4 | 精密车间 |  | 精铣、镗 | 98 |  |
| 5 | 半成品库 |  | 暂存 |  |  |

表20 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大齿轮 | 13 | 40 | 1．000 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 锻造车间 |  | 锻造 | 80 |  |
| 3 | 机加工车间 |  | 粗铣、镗、钻 | 80 |  |
| 4 | 热处理车间 |  | 渗碳淬火 |  |  |
| 5 | 机加工车间 |  | 磨 | 98 |  |
| 6 | 半成品库 |  | 暂存 |  |  |

表21 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴 | 11 | Q275 | 0．800 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 机加工车间 |  | 粗车、磨、铣 | 80 |  |
| 3 | 精密车间 |  | 精车 | 95 |  |
| 4 | 热处理车间 |  | 渗碳淬火 |  |  |
| 5 | 机加工车间 |  | 磨 | 98 |  |
| 6 | 半成品库 |  | 暂存 |  |  |

表22 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮轴 | 6 | Q275 | 1．400 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 机加工车间 |  | 粗车、磨、铣 | 80 |  |
| 3 | 精密车间 |  | 精车 | 95 |  |
| 4 | 热处理车间 |  | 渗碳淬火 |  |  |
| 5 | 机加工车间 |  | 磨 | 98 |  |
| 6 | 半成品库 |  | 暂存 |  |  |

表23 减速器零件加工工艺过程表

| 产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端盖 | 8 | HT200 | 0．050 | 100000 |  |
| 序号 | 作业单位名称 |  | 工序内容 | 工序材料利用率（%） |  |
| 1 | 原材料库 |  | 备料 |  |  |
| 2 | 铸造车间 |  | 铸造 | 60 |  |
| 3 | 精密车间 |  | 精车 | 80 |  |

2) 标准件、外购件与半成品暂存

生产出的零件加工完成经过各车间检验合格后，送入半成品库暂存。外购件与标准件均放在半成品库。

3) 组装

所有零件组装车间集中组装成减速器成品。

4) 性能测试

所有成品都在组装车间进行性能测试，不合格的就在组装车间进行修复，合格后送入成品库，即不考虑成品组装不了的情况。

- 5) 成品存储

所有合格减速器均放在成品库等待出厂。